# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器　テレメータ用、テレコントロール

| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] | 426.0250 ～ 426.1375 MHｚ. | 429.1750 ～ 429.2375 MHｚ. | 429.2500 ～ 429.7375 MHz. | 426.0375 ～ 426.1125 MHｚ. | 429.8125 ～ 429.925 MHｚ. | 449.7125 ～ 449.8875 MHｚ. | 469.4375 ～ 469.4875 MHz. | 制御Ch. 429.925, 449.825, 449.8875, 469.4875MHz. | 1216.0125 ～ 1216.9875 MHz. | 1252.0125 ～ 1252.9875 MHz. | 制御Ch. 1216.0125, 1216.5125, 1252.0125, 1252.5125 MHz. | 1216.000 ～ 1217.000 MHz. | 1252.000 ～ 1253.000 MHz. | 制御Ch. 1216.000, 1252.000 MHz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| チャンネル数または間隔 | 信号 Ch : 10, 12.5kHz. | 信号 Ch : 6, 12.5kHz. | 信号 Ch : 40, 12.5kHz. | 信号 Ch : 4, 25kHz. | 信号 Ch : 9, 12.5kHz. | 信号 Ch : 13, 12.5kHz. | 信号 Ch : 4, 12.5kHz. | -- | 信号 Ch : 38, 25kHz. | 信号 Ch : 38, 25kHz. | -- | 信号 Ch : 20, 50kHz. | 信号 Ch : 20, 50kHz. | -- |
| 周波数の偏差 （×10-6） | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 10(帯域12kHz以下) [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 3 [無線設備規則 告示50号] | 3 [無線設備規則 告示50号] | 3 [無線設備規則 告示50号] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] |
| 占有周波数帯幅の許容値 | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 16kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz [無線設備規則 別表二第28] | 16kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 16kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 16kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 32kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 32kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 32kHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW |
| 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号]. 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表]. | 指定値：; 0.1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 0.1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. | 指定値：; 1W以下. 偏 差：; +20%、-50%. |
| 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 告示49号] | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から25kHｚ離れた 周波数の±8kHzにおいて -40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から12.5kHｚ離れた周波数の±4.25kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から25kHｚ離れた周波数の±8kHzにおいて-40ｄB以下. | 搬送波から25kHｚ離れた周波数の±8kHzにおいて -40ｄB以下 | 搬送波から25kHｚ離れた周波数の±8kHzにおいて -40ｄB以下. | 搬送波から50kHz離れた 周波数の±16kHzにおいて -40ｄB以下. | 搬送波から50kHz離れた 周波数の±16kHzにおいて -40ｄB以下. | 搬送波から50kHz離れた 周波数の±16kHzにおいて -40ｄB以下. |
| 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 告示49号] [電波法施行規則 第六条の二、四] | 時制、混信防止機能. | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、 混信防止機能. | 時制、混信防止機能. | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、 時制 (1216.0375 ～ 1216.5MHz除く＊)、 混信防止機能 | キャリアセンス、 時制 (1252.0375 ～ 1252.5MHz除く＊)、 混信防止機能 | キャリアセンス、時制、混信防止機能. | キャリアセンス、 時制(1216.05 ～1216.5 MHz 除く＊)、混信防止機能 | キャリアセンス、 時制 (1252.05 ～1252.5MHz 除く＊)、 混信防止機能 | キャリアセンス、時制、混信防止機能. |
| 通信方式 [電波法施行規則告示 42号] | 単向、単信、または同報 | 単向、単信、または同報 | 単向、単信、または同報 | 単向、単信、または同報 | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. | 単向、単信、同報、 複信または半複信. |

※空中線は一つの筐体に収めること要しない。空中線利得は2.14dBi以下。ただしEIRP=12.14dBm（426.025MHz～426.1375MHzは2.14dBm）以下の場合は空中線利得で補うことが出来る（32.14dBmではないので注意）

※426.025MHz～426.1375MHz以下の周波数の電波を使用するテレコントロール用（付随するデータ伝送を含む。）については、その送信時間を5秒とし、その送信休止時間を2秒とする。ただし、最初に電波を発射してから90秒以内の場合であって、送信時間の総和が5秒以内のときは、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、当該再送信の終了後における送信休止時間は次のとおりとする。

(１) 最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が5秒以内の場合2秒

(２) 最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が5秒を超える場合 その送信に要した時間の2/5

※400MHz帯は絶対利得が2.14dBiの空中線に誘起する電圧が7μV以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数（複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数）の電波の発射を行わないものであること。この場合において、空中線電力が0.01Wを超えるものにあっては、絶対利得が2.14dBiの空中線に0.01Wの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

※1200MHz帯は絶対利得が2.14dBiの空中線に誘起する電圧が4.47μV以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数（複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数）の電波の発射を行わないものであること。この場合において、空中線電力が0.01Wを超えるものにあっては、絶対利得が2.14dBiの空中線に0.01Wの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

※1200MHz帯は1216.0375MH～1216.5MHz及び1252.0375MHz～1252.5MHzの周波数に加えて1216.5375MHz～1217MHz及び1252.5375MHz～1253MHzの周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得2.14dBiの送信空中線に0.001Wの空中線電力を加えたときの値以下のものは送信時間制限装置の備え付けを要しない。

※平成28年8月31日改定分が上記には含まれていないので注意