- UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第19号の3の2
5.6GHz帯小電力データ通信システム

試験項目 技術基準等. 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項四]; 5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数(周波数については占有帯域幅を参照) （上空にあっては航空機内で運用する場合に限る）. チャンネルの数; 19. 変調方式 [無線設備規則 第四十九条の二十]; OFDMまたはDS方式によるスペクトル拡散方式. 振幅変調、位相変調、周波数変調、パルス変調方式またはこれらの複合方式. ※ただし占有帯域が19.7MHzを超える場合はOFDMのみ.. 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の8]; 20. 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第30]; ①; 78MHzを超え158MHz以下 (5,570MHzでOFDMを使用するもの). ②; 38MHzを超え78MHz以下 (5,530MHz、5,610MHzでOFDMを使用するもの). ③; 19.7MHzを超え38MHz以下 (5,510MHz、5,550MHz、5,590MHz、 5,630MHz、5,670MHzでOFDMを使用するもの). ④; 19.7MHz以下(5,500MHz、 5,520MHz、5,540MHz、 5,560MHz、5,580MHz、5,600MHz、5,620MHz、 5,640MHz 、5,660MHz、5,680MHz、5,700MHz.. スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条]; ①; 5,500MHz～5,700MHz(②、③、④ 除く). a); OFDM以外 ＜5,460MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,740MHz; 2.5μW/MHz以下.. b); OFDM ＜5,455MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,745MHz; 2.5μW/MHz以下... ②; 5,510MHz、 5,550MHz、5,590MHz、5,630MHz、5,670MHz ＜5,420MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,760MHz; 2.5μW/MHz以下.. ③; 5,530MHz、 5,610MHz ＜5,340MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,800MHz; 2.5μW/MHz以下.. ④; 5,570MHz ＜5,236MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,904MHz; 2.5μW/MHz以下... 空中線電力. 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十]. 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表].; 指 定値：; ①OFDM：; 10mW/MHz以下 (占有帯域幅：19.7MHz以下). ②OFDM：; 5mW/MHz以下 (占有帯域幅：19.7MHz～38MHz以下). ③OFDM：; 2.5mW/MHz以下 (占有帯域幅：38MHz～78MHz以下). ④OFDM：; 1.25mW/MHz以下 (占有帯域幅：78MHz～158MHz以下). ⑤DS方式 ：; 10mW/MHz以下.. その他の方式 ： 10mW以下. 偏 差：; ＋50％ －50％.. 等価等方輻射電力 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①; 占有帯域幅が19.7MHz以下. a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 50mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 25mW/MHz以下. ②; 占. 有帯域幅が19.7MHz～38MHz以下; a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 12.5mW/MHz以下. ③; 占. 有帯域幅が38MHz～78MHz以下; a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 12.5mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 6.25mW/MHz以下. ④; 占. 有帯域幅が78MHz～158MHz以下; a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 6.25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 3.125mW/MHz以下.. 隣接チャンネル漏洩電力 および帯域外漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 【隣接チャンネル漏洩電力】 ①; OFDM以外(占有帯域幅が19.7MHz以下の場 合)：. 20MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ②; OFDM(占有帯域幅が19.7MHz以下の場合)：. 20MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ③; OFDM(占有帯域幅が19.7MH. z～38MHz以下の場合)：; 40 MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 80 MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ④; OFDM(占有帯域幅が38MH. z～78MHz以下の場合)：; 80 MHz離れた±39MHzの帯域内 ⇒ 25dB以上低い値. 【帯域外漏洩電力】 (等価等方輻射電力) ①; 5,500MHz、5,520MHz、 5,540MHz、5,560MHz、5,580MHz、 5,600MHz、5,620MHz、5,640MHz、5,660MHz、5,680MHz、 5,700MHz(占有帯域幅19.7MHz以下). a); OFDM以外. 5,460MHz ≦ｆ≦ 5,470MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,725MHz≦ｆ≦ 5,740MHz; 12.5μW/MHz以下.. b); OFDM. 5,455MHz ≦ｆ≦ 5,460MHz; 2.5μW/MHz. 5,460MHz ＜ｆ≦5,470MHz下; 12.5μW/MHz以下. 5,725MHz ≦ｆ＜ 5,740MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,740MHz ≦ｆ≦ 5,745MHz; 2.5μW/MHz以下... ②; 5,510MHz、5,550MHz、5,590MHz、5,630MHz、 5,670MHz(占有帯域幅19.7MHzを超え38MHz以下). 5,420MHz ≦ｆ≦5,460MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,460MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 50μW/MHz以下. 5,725MHz ≦ｆ≦ 5,760MHz; 12.5μW/MHz以下.. ③; 5,530MHz、5,610MHz(占有帯域幅38MHzを超え78MHz以下). 5,340MHz ≦ｆ≦5,460MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,460MHz ＜ｆ≦ 5,469.5MHz; 50μW/MHz以下. 5,469.5MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 51.2μW/MHz以下. 5,725MHz ≦ｆ≦ 5,800MHz; 12.5μW/MHz以下.. ④; 5,570MHz(占有帯域幅78MHzを超え158MHz以下). 5,236MHz ≦ｆ≦5,419.6MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,419.6MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 50μW/MHz以下. 5,725MHz ≦ｆ≦ 5,904MHz; 12.5μW/MHz以下... 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条]; ＜1GHz 4nW以下 ≧1GHｚ 20nW以下. 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、八]; 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有する こと. キャリアセンス機能 ① [平成19年 総務省告示48号]; 100mV/mを超える場合に電波の発射を行わないこと。キャリアセンスを行った後、送信を開始する。ただし、他の無線設備から制御されている場合および送信を行った無線設備がキャリアセンス約4m秒以内 に送信を再開する場合には、キャリアセンスは不要. キャリアセンス機能 ② [平成19年 総務省告示48号]; 別表1参照. 送信バースト長 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 4ms以下. 信号伝送速度 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①20Mbit/sec以上(占有帯域幅 19.7MHz以下) ②40Mbit/sec以上(占有帯域幅19.7MHz～38MHz以下) ③80Mbit/sec以上(占有帯域幅38MHz～78MHz以下) ④160Mbit/sec以上(占有帯域幅78MHz～158MHz以下). その他 [証明規則 別表第2号]; 親局、子局の識別、TPCの有無の記載 イ．空中線を除く、高周波部および変調部は容易に開けることができないこと ロ．通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること リ．直交周波数分割多重方式は、一ＭＨｚの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること ヌ．スペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。 （１） 直接拡散方式であって、その拡散率が五以上となるものであること。 （２） 直接拡散方式であって、変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるものであること.

| 【別表1】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 |
| --- | --- |
| (1); 5,500MHz、5,510MHz、5,520MHz、5,530MHz、 5,540MHz、5,550MHz、5,560MHz、5,570MHz、5,580MHz、5,590MHz、5,600MHz、5,610MHz、5,620MHz、5,630MHz、 5,640MHz、5,660MHz、5,670MHz、5,680MHz、または5,700MHzの周波数の電波を使用する無線設備. 下記の条件において、送信しているチャンネルの占有周波数帯域幅内におけるレーダーが送信する電波 の有無について、連続的に確認を行い、当該電波を60％以上の確率で検出すること。. ①; 変調方式がパルス変調のうち無変調パルス列のレーダーが送信する電波および当該電波の検出確率. 種別; パルス幅（μs）; 繰返し周波数（Hz）; 連続するパルス数; 検出確率. 1; 0.5; 720; 18; 60％以上. 2; 1.0; 700; 18; 60％以上. 3; 2.0; 250; 18; 60％以上. 4; 1μs以上5μs以下の幅のうち1μsまたは 1μsに1μsの整数倍を加えた幅; 4,347Hz以上6,667Hz以下の 間の任意の1つの周波数; 23以上29以下の 任意の1つの整数; 60％以上. 5; 6μs以上10μs以下の幅のうち 6μsまたは6μsにμsの整数倍を加えた幅; 2,000Hz以上5,000Hz以下の 任意の1つの周波数; 16以上18以下の 任意の1つの整数; 60％以上. 6; 11μs以上20μs以下の幅のうち 11μsまたは11μsに1μsの整数倍を加えた幅; 2,000Hz以上5,000Hz以下の 任意の1つの周波数; 12以上16以下の 任意の1つの整数; 60％以上. ※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のも のに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場合の ものをいう。. ※ 注2; レーダーが送信する電波の種別ごとの検出確率の平均値は、80％以上でなければならない。. |

| ② | 変調方式がパルス変調のうち変調パルス列(パルスの期間中に搬送波を線形周波数変調するものに限る)のレーダーが送信する電波および当該電波の検出確率 |
| --- | --- |

| 種別 | パルス幅（μs） | 繰返 し周波数（Hz） | 連続 するパルス数 | 検出 確率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50μs以上100μs以下の幅のうち50μsまたは50μsに1μsの整数倍を加えた幅 | 500Hz 以上1,000Hz以下の 任意の1つの周波数 | 1以 上3以下の 任意の 1つの整数 | 80％ 以上 |

※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式 のものに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場 合のものをいう。. ※ 注2; 連続するパルスの数の1つのまとまり(以下「バースト」という)は、12秒間に発射されるもの とする。. ※ 注3; パルス期間中に線形周波数変調を行うための周波数の偏移幅(以下「チャープ幅」という)は、 5MHz以上20MHz以下の周波数幅のうち5MHzまたは5MHzに1MHzの整数倍を加えた周波数幅とする。この場合において、チャープ幅は、バース トごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。. ※ 注4; バースト数は、8以上20以下の任意の整数とし、バースト間隔は、12秒間をバースト数で除した時間とする。. ※ 注5; 1つのバースト内で複数のパルスがある場合、そのパルス幅は等しいものとする。. ※ 注6; 1つのバースト内で複数のパルスがある場合、その繰り返し周波数は、1つのパルスの繰り返し周波数と当該パルスの次の1つのパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。.

③ 変調方式がパルス変調のうち周波数ホッピング方式のレーダーが送信する電波および当該の電波の検出確率. 種別; パルス幅(μs); 繰返し周波数（Hz）; 1のバースト内におけるパルス数; 検出確率. 1; 1; 3,000; 9; 70％以上. ※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続 方式のものに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場合のものをいう。. ※ 注2; この表において「バースト」とは、連続するパルスの数の1つのまとまりとする。. ※ 注3; 周波数ホッピングにおける周波数(以下「ホッピング周波数」という)は5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、5,250MHzまたは5,250MHzに1MHzの整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。. ※ 注4; ホッピング周波数の切替間隔は、3m秒とし、全てのホッピング周波数の切替間隔の合計は 300m秒とする。. ※ 注5; バースト間隔は、3m秒とする。. (2); 受験機器の空中線入力（0dBiの空中線で受信する1μs当たりの平均電 力）.

無線設備の最大等価等方輻射電力; 空中線で受信するレーダー波送信期間中の 平均電力（閾値）. 0.2W未満; －62dBm以上. 0.2W以上; －64dBm以上. (3); 利用可能チャンネル確認をすることなく、送信は不可. (4); レーダーを検出した場合、30分間送信不可. (5); 運用中にレーダーを検出した場合、10秒以内に送信を停止、かつ送信時間は260m秒を超えないこと.