- UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第75号
5.2GHz帯高出力データ通信システム

試験項目 技術基準等. 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項十一]; 5,150MHzを超え5,250MHz以下 (周波数については占有帯域幅を参照). チャンネルの数; 7. 変調方式 [無線設備規則 第四十九条の二十]; (１) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。). (２) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。) ３) 直交周波数分割多重方式.. 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の8]; 20. 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第30]; 38MHzを超え78MHz以下(5,210MHzでOFDMを使用するもの). 19MHzを超え38MHz以下(5,190MHz、 5,230MHzでOFDMを使用するもの). 19MHz以下(5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、 5,240MHzでOFDMを使用するもの). 18MHz以下(③の周波数であってOFDM以外).. スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 別表三 第29; ①; 5,180MHz～5,240MHz(②、③、④除く). a); 占有帯域幅が18MHz以下. ＜5,140MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,360MHz; 2.5μW/MHz以下.. b); 占有帯域幅が18MHz～19MHz以下. ＜5,135MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,365MHz; 2.5μW/MHz以下... ②; 5,190MHz、5,230MHz. ＜5,100MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,400MHz; 2.5μW/MHz以下.. 5,210MHz. ＜5,020MHz; 2.5μW/MHz以下. ＞5,480MHz; 2.5μW/MHz以下... 空中線電力. 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十]. 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表].; 指定値：; ① OFDM： 10mW/MHz以下(占有帯域幅：19MHz以下) 5mW/MHz以下(占有帯域幅：19～38MHz以下) 2.5mW/MHz以下(占有帯域幅：38～78MHz以下). ② DS方式 ： 10mW/MHz以下. ③ その他の方式 ： 10mW以下. 偏 差：; ＋20％ －80％.. 等価等方輻射電力 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①; 5,180MHz、5,200MHz. 、5,220MHz、5,240MHz(占有帯域幅19MHz以下)： 10mW/MHz以下. ②; 5,190MHz、5,230MHz(占有帯域幅19MHzを越え38MHz以下)：5mW/MHz以下. ③; 5,210MHz(占有帯域幅38MHzを越え78MHz以下)：2.5mW/MHz.. 隣接チャンネル漏洩電力 および帯域外漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 【隣接チャンネル漏洩電力】 ①; 占有帯域幅が18MHz以下の場合：. 20MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ②; 占有帯域幅が18MHz～19MHz以下の場合：. 20MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ③; 占有帯域幅が19MHz～38MHz以下の場合：. 40MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値. 80MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. 【帯域外漏洩電力】 (等価等方輻射電力) 別表 1、2、3参照. 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 第2項; ＜1GHz 4nW以下 ≧1GHz 20nW以下. 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、八（ハ）]; 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有することｚ. キャリアセンス機能 [平成19年 総務省告示48号]; 100mV/mを超える場合に電波の発射を行わないこと。キャリアセンスを行った後、送信を開始する。ただし、他の無線設備から制御されている場合、及び送信を行った無線設備がキャリアセンス約4m秒以内に送信を再開する場合には、キャリアセンスは不要. 送信バースト長 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 4ms以下. 信号伝送速度 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①20Mbit/sec以上(占有帯域幅19MHz 以下) ②40Mbit/sec以上(占有帯域幅19MHz～38MHz以下) ③80Mbit/sec以上(占有帯域幅38MHz～78MHz以下). その他 [平成19年 総務省告示48号]; イ．空中線を除く、高周波部および変調部は容易に開けることができないこと ロ．通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること リ．直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が1以上であること ヌ．スペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。 （１） 直接拡散方式であって、その拡散率が5以上となるものであること。 （２） 直接拡散方式であって、変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の5倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるものであること 基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力及び帯域外漏えい電力については、第一号の規定にかかわらず、第49条第五号ハ、ホ、ヘ((1)に限る。)及びチ((1)に限る。)に掲げる条件に適合すること。 １ 筐きよう体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。 ２ 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により当該無線設備の送信は五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする.

| 注1) | 旧周波数（5,170MHz、5,190MHz、5,210MHz、5,230MHz）の電波を使用する場合は、スプリアス発射強度の技術基準は下記を適用する。（旧周波数の電波を使用する場合の条件は別表7を参照） |
| --- | --- |
| 注2) | DS：直接拡散 OFDM：直交周波数分割多重 |
| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,190MHz、5,230MHz） |
| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,210MHz、5,290MHz） |

| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| --- | --- |
| ① 占有帯域幅が18MHz以下のもの |  |

周波数帯; 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,140MHz ～ 5,142M; Hz 98MHz ≦ ｆ ≦ 100MHz; 2.5μW/MHz以下. 5,142MHz ～ 5,150MHz; 90MHz ≦ ｆ ＜ 98MHz; 15μW/MHz以下. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz以下. 5,251MHz ～ 5260MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下. 5,260MHz ～ 5,266.7MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下. 5,266.7MHz ～ 5,360MHz; 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 120MHz; 2.5μW/MHz以下.

②占有帯域幅が 18MHz～19MHz以下

周波数帯; 5180MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,135MHz ～ 5,142MHz; 38MHz ≦ ｆ ≦ 45MHz; 2.5μW/MHz以下. 5,142MHz ～ 5,150MHz; 30MHz ≦ ｆ ＜ 38MHz; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz 以下. 5,251MHz ～ 5,260MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下. 5,260MHz ～ 5,266.7MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下. 5,266.7MHz ～ 5,365MHz; 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 125MHz; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,190MHz、5,230MHz）占有帯域幅が19MHz～38MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5190MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,100MHz ～ 5,141.6MHz; 48.4MHz ≦ ｆ ≦ 90MHz; 2.5μW/MHz以下. 5,141.6MHz ～ 5,150MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5230MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 21MHz; 10-(f- 20)＋log(1/2)mW/MHz以下. 5,251MHz ～ 5,270MHz; 21MHz ≦ ｆ ＜ 40MHz; 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,270MHz ～ 5,278.4MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,278.4MHz ～ 5,400MHz; 48.4MHz ≦ ｆ ≦ 170MHz; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,210MHz）占有帯域幅が38MHz～78MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5210MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,020MHz ～ 5,123.2MHz; 86.8MHz ≦ ｆ ≦ 190MHz; 2.5μW/MHz以下. 5,123.2MHz ～ 5,150MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 86.8MHz; 15μW/MHz以下. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz; 10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,251MHz ～ 5,290MHz; 41MHz ≦ ｆ ＜ 80MHz; 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,290MHz ～ 5,296.7MHz; 80MHz ≦ ｆ ＜ 86.7MHz; 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,296.7MHz ～ 5,480MHz; 86.7MHz ≦ ｆ ≦ 270MHz; 2.5μW/MHz以下.