- UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第19号の3
5GHz帯小電力データ通信システム

試験項目 技術基準等. 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項四]; 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数(周波数については占有帯域幅を参照)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く：令和元年告示108号参照). チャンネルの数; 15. 変調方式 [無線設備規則 第四十九条の二十]; OFDMまたはDS方式によるスペクトル拡散方式. 振幅変調、位相変調、周波数変調、パルス変調方式またはこれらの複合方式. ※ただし占有帯域が18MHzを超える場合はOFDMのみ.. 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の8]; 20. 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第30]; 80MHzを超え160MHz以下(5,250MHz又は5,570MHzでOFDMを使用するもの). 40MHzを超え80MHz以下(5,210MHz、5,290MHz、5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzでOFDMを使用するもの). 20MHzを超え40MHz以下(5,190MHz、 5,230MHz、5,270MHz、5,310MHz、5,510MHz、5,550MHz、5,590MHz、5,630MHz、5,670MHz又は5,710MHzでOFDMを使用するもの). 20MHz以下(5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz、 5,320MHz、5,500MHz、 5,520MHz、5,540MHz、5,560MHz、5,580MHz、5,600MHz、5,620MHz、 5,640MHz 、5,660MHz、5,680MHz、5,700MHz 又は5,720MHzでOFDMを使用するもの). 18MHz以下（5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数を使用するOFDM以外の場合) 40MHzを超え80MHz以下であって、次のいづれかの組み合わせの二つの周波数を同時に使用するOFDM変調のもの (1)5,210MHz（5.2GHz帯高出力データ通信システム含む）又は5,290MH及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数 (2)5,530MHz及び5,690MHz.. スプリアス発射の強度の許容値 （等価等方輻射電力） [無線設備規則第七条]; ①; 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数を使用するもの. 別表１～６. ②; 5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数を使用するもの. a); 占有周波数帯域が20MHz以下であってOFDM以外. 5,470MHz以下; 12.5μW/MHz以下. 5,730MHz以上; 12.5μW/MHz以下.. b); 占有周波数帯域が20MHz以下であってOFDM. 5,460MHz未満; 2.5μW/MHz. 5,460MHz ≦ｆ≦5,470MHz下; 12.5μW/MHz以下. 5,745MHz ≦ｆ＜ 5,765MHz; 12.5μW/MHz以下. 5,765MHzを超えるもの; 2.5μW/MHz以下... c) 占有周波数帯域が20MHzを超え40MHz以下. 5,460MHz以下; 12.5μW/MHz以下. 5,460MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 50μW/MHz以下. 5,770MHz以上; 12.5μW/MHz以下.. d) 占有周波数帯域が40MHzを超え80MHz以下. 5,460MHz以下; 12.5μW/MHz以下. 5,460MHz ＜ｆ≦ 5,469.5MHz; 50μW/MHz以下. 5,469.5MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 51.2μW/MHz以下. 5,770MHz以上; 12.5μW/MHz以下.. e) 占有周波数帯域が80MHzを超え160MHz以下. 5,419.6MHz以下; 12.5μW/MHz以下. 5,419.6MHz ＜ｆ≦ 5,470MHz; 50μW/MHz以下. 5,725MHz以上; 12.5μW/MHz以下.. ③ ④ ⑤; 5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数を同時に使用するもの 別表７ 5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数を同時に使用するもの 別表８ 5,530MHz及び5,690MHzの周波数を同時に使用するもの 別表９.. 空中線電力. 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十]. 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表].; 指定値：; ① OFDM： 10mW/MHz以下(占有帯域幅：20MHz以下) 5mW/MHz以下(占有帯域幅：20～40MHz以下) 2.5mW/MHz以下(占有帯域幅：40～80MHz以下) 1.25mW/MHz以下(占有帯域幅：80～160MHz以下。組み合わせを含む). ② DS方式 ： 10mW/MHz以下(5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数を使用するOFDM以外の場合は18MHz以下). ③ その他の方式 ： 10mW以下(5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数を使用するOFDM以外の場合は18MHz以下). 偏 差：; ＋20％ －80％ (5,150MHzを超え5,350MHz以下) ＋50％ －50％ (5,470MHzを超え5,730MHz以下).. 等価等方輻射電力 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①; 5,180MHz、5,200MHz 、5,220MHz、5,240MHz(占有帯域幅20MHz以下)： 10mW/MHz以下. ②; 5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz、5,320MHz(占有帯域幅20MHz以下)：. a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 10mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 5mW/MHz以下.. ③; 5,190MHz、5,230MHz(占有帯域幅20MHzを越え40MHz以下)：5mW/MHz以下. ④; 5,270MHz、5,310MHz(占有帯域幅20MHzを越え40MHz以下)：. a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 5mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 2.5mW/MHz以下.. 5,210MHz(占有帯域幅40MHzを越え80MHz以下)：2.5mW/MHz. 5,290MHz(占有帯域幅40MHzを越え80MHz以下). a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 2.5mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 1.25mW/MHz以下.. 5,250MHz(占有帯域幅80MHzを越え160MHz以下。組み合わせを含む). a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 1.25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 0.625mW/MHz以下.. 5,470MHzを超え5,730MHz以下で占有帯域幅が20MHz以下. a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 50mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 25mW/MHz以下. 5,470MHzを超え5,730MHz以下で占. a) 有帯域幅が20MHz～40MHz以下; 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 12.5mW/MHz以下. 5,470MHzを超え5,730MHz以下で占. a) 有帯域幅が40MHz～80MHz以下; 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 12.5mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 6.25mW/MHz以下. 5,470MHzを超え5,730MHz以下で占. a) 有帯域幅が80MHz～160MHz以下; 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 6.25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 3.125mW/MHz以下. 5,470MHzを超え5,730MHz以下で組み合わせを行うもの. a); 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 1.25mW/MHz以下. b); a)以外の場合 ⇒ 0.625mW/MHz以下... 隣接チャンネル漏洩電力 および帯域外漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 【隣接チャンネル漏洩電力】 ①; 占有帯域幅が18MHz以下の場合：. 20MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ②; 占有帯域幅が18MHz～20MHz以下の場合：. 20MHz離れた±10MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±10MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ③; 占有帯域幅が20MHz～40MHz以下の場合：. 40MHz離れた±20MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値. 80MHz離れた±20MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値. ④; 占有帯域幅が40MHz～80MHz以下の場合：. 80MHz離れた±40MHzの帯域内 ⇒平均電力が25dB以上低い値.. 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条]; ＜1GHz 4nW以下 ≧1GHz 20nW以下. 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、八]; 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有すること. キャリアセンス機能 ① [平成19年 総務省告示48号]; 100mV/mを超える場合に電波の発射を行わないこと。キャリアセンスを行った後、送信を開始する。ただし、他の無線設備から制御されている場合、及び送信を行った無線設備がキャリアセンス約8m秒以内に送信を再開する場合には、キャリアセンスは不要. キャリアセンス機能 ② [平成19年 総務省告示48号]; 別表10参照. 送信バースト長 [無線設備規則 第四十九条の二十]; 8ms以下. 信号伝送速度 [無線設備規則 第四十九条の二十]; ①20Mbit/sec以上(占有帯域幅20MHz 以下) ②40Mbit/sec以上(占有帯域幅20MHz～40MHz以下) ③80Mbit/sec以上(占有帯域幅40MHz～80MHz以下) ④160Mbit/sec以上(占有帯域幅80MHz～160MHz以下。組み合わせを含む). その他 [平成19年 総務省告示48号]; - 次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付することが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる(電磁表示可能：特定の操作について書類等で明示) - 親局：当該無線設備の送信は、屋内においてのみ可能である旨 - 子局(5.2GHz帯陸上移動局を含む)：当該無線設備の送信は、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨 この告示による改正前の屋内においてのみ送信可能である旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正後の規定により5.2 GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみなす。 親局、子局の識別、 TPCの有無の記載(W53、W56) イ．空中線を除く、高周波部および変調部は容易に開けることができないこと ロ．通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式または同報通信方式であること リ．直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が1以上であること ヌ．スペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。 （１） 直接拡散方式であって、その拡散率が5以上となるものであること。 （２） 直接拡散方式であって、変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の5倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるものであること.

| 注1) | 旧周波数（5,170MHz、5,190MHz、5,210MHz、5,230MHz）の電波を使用する場合は、スプリアス発射強度の技術基準は下記を適用する。（旧周波数の電波を使用する場合の条件は別表7を参照） |
| --- | --- |
| 注2) | DS：直接拡散 OFDM：直交周波数分割多重 |
| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,190MHz、5,230MHz） |
| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,260MHz ～ 5,320MHz） |
| 【別表4】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,270MHz、5,310MHz） |
| 【別表5】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,210MHz、5,290MHz） |
| 【別表6】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,250MHz） |
| 【別表7】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHz） |
| 【別表8】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHz） |
| 【別表9】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,530MHz及び5,690MHz） |
| 【別表10】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 |

| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| --- | --- |
| ① 占有帯域幅が18MHz以下のもの |  |

周波数帯; 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,142M; Hz以下 98MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,142MHz ～ 5,150MHz; 90MHz ≦ ｆ ＜ 98MHz; 15μW/MHz以下. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz以下. 5,251MHz ～ 5260MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下. 5,260MHz ～ 5,266.7MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下. 5,266.7MHz以上; 26.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

②占有帯域幅が 18MHz～20MHz以下

周波数帯; 5180MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,142MHz以下; 38MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,142MHz ～ 5,150MHz; 30MHz ≦ ｆ ＜ 38MHz; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,250MHz ～ 5,250.2MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 10.2MHz; 101-(8/3)(f-9.75)mW/MHz 以下. 5,250.2MHz ～ 5,251MHz; 10.2MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz 以下. 5,251MHz ～ 5,260MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下. 5,260MHz ～ 5,266.7MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下. 5,266.7MHz以上; 26.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,190MHz、5,230MHz）占有帯域幅が20MHz～40MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5190MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,141.6MHz以下; 48.4MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,141.6MHz ～ 5,150MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5230MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 21MHz; 10-(f- 20)＋log(1/2)mW/MHz以下. 5,251MHz ～ 5,270MHz; 21MHz ≦ ｆ ＜ 40MHz; 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,270MHz ～ 5,278.4MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,278.4MHz以上; 48.4MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,260MHz ～ 5,320MHz） |
| --- | --- |
| ①占有帯域幅が18MHz以下のもの |  |

周波数帯; 5260MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,233.3MHz以下; 26.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,233.3MHz ～ 5,240MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz以下. 5,240MHz ～ 5,249MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz以下. 5,249MHz ～ 5,250MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz以下. 5,350MHz以上; 90MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

②占有帯域幅が18MHz～20MHz以下

周波数帯; 5260MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,233.3MHz以下; 26.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,233.3MHz ～ 5,240MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz; 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下. 5,240MHz ～ 5,249MHz; 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz; 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下. 5,249MHz ～ 5,249.8MHz; 10.2MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz; 101-(f-9)mW/MHz 以下. 5,249.8MHz ～ 5,250MHz; 10MHz ≦ ｆ ＜ 10.2MHz; 101-(8/3)(f-9.75)mW/MHz 以下. 周波数帯; 5320MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,350MHz以上; 30MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表4】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,270MHz、5,310MHz）占有帯域幅が20MHz～40MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5270MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,221.6MHz以下; 48.4MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）以下. 5,221.6MHz ～ 5,230MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,230MHz ～ 5,249MHz; 21MHz ≦ ｆ ＜ 40MHz; 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz 以下. 5,249MHz ～ 5,250MHz; 20MHz ≦ ｆ ＜ 21MHz; 10-(f-20)+log(1/2)mW/MHz 以下. 周波数帯; 5310MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,350MHz ～ 5,358.4MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz; 15μW/MHz以下. 5,358.4MHz以上; 48.4MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表5】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,210MHz、5,290MHz）占有帯域幅が40MHz～80MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5210MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,123.2MHz以下; 86.8MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,123.2MHz ～ 5,150MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 86.8MHz; 15μW/MHz以下. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz; 10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,251MHz ～ 5,290MHz; 41MHz ≦ ｆ ＜ 80MHz; 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,290MHz ～ 5,296.7MHz; 80MHz ≦ ｆ ＜ 86.7MHz; 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,296.7MHz以上; 86.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下. 周波数帯; 5290MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,203.3MHz以下; 86.7MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,203.3MHz ～ 5,210MHz; 80MHz ≦ ｆ ＜ 86.7MHz; 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,210MHz ～ 5,249MHz; 41MHz ≦ ｆ ＜ 80MHz; 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,249MHz ～ 5,250MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz; 10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz 以下. 5,350MHz ～ 5,376.8MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 86.8MHz; 15μW/MHz以下. 5,376.8MHz以上; 86.8MHz ≦ ｆ; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表6】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,250MHz）占有帯域幅が80MHz～160MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯; 5250MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,099.6MHz以下; 150.4MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,099.6MHz ～ 5,150MHz; 100MHz ≦ ｆ ＜ 150.4MHz; 15μW/MHz以下. 5,350MHz ～ 5,400.4MHz; 100MHz ≦ ｆ ＜ 150.4MHz; 15μW/MHz以下. 5,400.4MHz以上; 150.4MHz ≦ ｆ ≦ 334MHz; 2.5μW/MHz以下.

| 【別表7】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHz） |
| --- | --- |

| 周波数帯 5210MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,134.8MHz以下; 75.2MHz ≦ ｆ; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,134.8MHz ～ 5,150MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 162.5μW/MHz以下. 5,250MHz ～ 5,251MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz; 10-(f-40)+log(1/8)mW/MHz 以下. 5,251MHz ～ 5,285.2MHz; 41MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8)mW/MHz 以下. 5,285.2MHz ～ 5,370MHz; 75.2MHz ≦ ｆ ＜ 160MHz; 2.5μW/MHz以下. 周波数帯; 5530MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,370MHz ～ 5,454.8MHz; 75.2MHz ≦ ｆ ≦ 160MHz; 2.5μW/MHz以下 ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5.210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあっては、12.5μW/MHz以下. 5,454.8MHz ～ 5,470MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 15μW/MHz以下 ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5.210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあっては、50μW/MHz以下. 周波数帯; 5610MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,730MHz以上; 120MHz ≦ ｆ; 15μW/MHz以下. |
| --- |
| 周波数帯 | 5690MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） | 等価等方輻射電力 |
| 5,770MHz以上 | 80MHz ≦ ｆ | 15μW/MHz以下 |

| 【別表8】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHz） |
| --- | --- |

| 周波数帯 5290MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,214.8MHz 以下; 75.2MHz ≦ ｆ ≦ 270MHz; 2.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,214.8MHz ～ 5,249MHz; 41MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8)mW/MHz 以下. 5,249MHz ～ 5,250MHz; 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz; 10-(f-40)+log(1/8)mW/MHz 以下. 5,350MHz ～ 5,365.2MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 15μW/MHz以下. 5,365.2MHz ～ 5,410MHz; 75.2MHz ≦ ｆ ＜ 120MHz; 2.5μW/MHz以下. 周波数帯; 5530MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,410MHz ～ 5,454.8MHz; 75.2MHz ≦ ｆ ≦ 120MHz; 2.5μW/MHz以下. 5,454.8MHz ～ 5,470MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 75.2MHz; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5610MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,730MHz以上; 120MHz ≦ ｆ; 15μW/MHz以下. 周波数帯; 5690MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,770MHz以上; 80MHz ≦ ｆ; 15μW/MHz以下. |  |
| --- | --- |
| 【別表9】 | 帯域外漏洩電力を含むスプリアスの技術基準 （5,530MHz及び5,690MHz） |  |

周波数帯; 5530MHzからの差の周波数 ｆ （MHz）; 等価等方輻射電力. 5,419.6MHz以下; 110.4MHz ≦ ｆ; 12.5μW/（参照帯域幅）×(1MHz/参照帯域幅)以下. 5,419.6MHz ～ 5,470MHz; 60MHz ≦ ｆ ＜ 110.4MHz; 50μW/MHz以下. 5,770MHz以上; 240MHz ≦ ｆ; 15μW/MHz以下.

| 【別表10】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 |
| --- | --- |

5,250MHz以上5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。 - 親局(証明規則別表第二号第三注12(5)に規定する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次のとおりであること。 (一) 無線設備が送信しようとしている場合には、送信しようとしている周波数の占有周波数帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を60秒間確認(以下「利用可能チャネル確認」という。)すること。 (二) 無線設備が送信している場合には、送信している周波数の占有周波数帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を連続的に監視(以下「運用中チャネル監視」という。)すること。 (三) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出するレーダーが送信する電波及び当該電波を検出する確率(以下「検出確率」という。)は、次のとおりであること。 (１) 5,250MHz以上5,350MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第10-1によること。 (２) 5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第10-2によること。 (四) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出するレーダーが送信する電波に対する親局の受信電力は、絶対利得0デシベルの空中線で受信するレーダー波送信期間中の平均電力において、次のとおりであること。（受験機器の空中線入力（0dBiの空中線で受信する1μs当たりの平均電力）） 無線設備の最大等価等方輻射電力; 空中線で受信するレーダー波送信期間中の 平均電力（閾値）. 0.2W未満; －62dBm以上. 0.2W以上; －64dBm以上. (五) 無線設備は、利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検出した場合には、当該電波を検出してから30分の間、当該電波が検出された周波数の電波の送信を行ってはならない。 (六) 無線設備は、運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検出した場合には、無線設備及びそれに従属する子局(証明規則別表第二号第三注12(5)に規定する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備が送信する当該電波が検出された周波数の電波の送信を10秒以内に停止しなければならない。この場合において、全ての無線設備の送信時間の合計は、260m秒以下とする。 - 子局の無線設備は、親局からの制御によって自動的に送信する周波数を選択し、送信を行い、送信を停止する機能を備えること

| 【別表10-1】 |  | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準（5,250MHz～5,350MHz） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | レーダー波のパルス幅、繰返し周波数および連続するパルス数 種別; パルス幅(μs); 繰り返し周波数(Hz); 連続するパルス数の最小値; 検出確率. 最小値; 最大値; 最小値; 最大値. 1; 0.5; 5; 200; 1,000; 10; 60％以上. 2; 0.5; 15; 200; 1,600; 15; 60％以上. 3; 0.5; 5; 200; 1,000; 繰り返し周波数に0.026を乗じて得た値（1未満の端数があるときは、これを切り上げた値）もしくは22のいずれか大きい値又は30のいずれか小さい値; 60％以上. 4; 0.5; 15; 200; 1,600; 繰り返し周波数に0.026を乗じて得た値（1未満の端数があるときは、これを切り上げた値）もしくは22のいずれか大きい値又は30のいずれか小さい値; 60％以上. 5; 0.5; 1.5; 1,114; 1,118; 30; 60％以上. 6; 0.5; 1.5; 928; 932; 25; 60％以上. 7; 0.5; 1.5; 886; 890; 24; 60％以上. 8; 0.5; 1.5; 738; 742; 20; 60％以上. 注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の無線設備に対して、任意の100msec間における合計の送信時間が30msec以上の伝送を行う場合のものをいう 注2 この表において、「A」とはP1及びP2の最大電力とし、「パルス幅」とは次の図におけるP1のパルスW1とし、「繰り返し周波数」とは次の図におけるパルス周期の逆数とする。また、パルス幅及び繰り返し周波数は、最小値及び最大値の間の任意の一の値とする 注3 一のパルス周期中に線形周波数変調を行うための周波数の偏移幅（以下「チャープ幅」）、P1のパルス間隔T1、P2のパルス幅W2及びP1のパルス幅W1とP2のパルス幅W2の差並びにP1のパルス幅W1に繰り返し周波数を乗じて得た値（以下「デューティ比」）は、次の通りであること。なお、各パルス間隔及び各パルス幅は、それぞれ電力0.5Aを基点とする各パルスの立ち上がり時間及び各パルスの立ち下がり時間とする。 種別3及び種別4の場合 チャープ幅; ±0.5MHz～±1.0MHzまでの範囲内. P1のパルス間隔T1; 70μsec以上. P2のパルス幅W2; 20μsec以上110μsec以下. P1のパルス幅とP2のパルス幅の差; 次に掲げる指揮による値が15μsec以上：｜W2-W1｜. デューティ比; 10％未満. 種別5から種別8までの場合 チャープ幅; ±0.5MHz～±1.0MHzまでの範囲内. P1のパルス間隔T1; 50μsec以上. P2のパルス幅W2; 28.5μsec以上33.6μsec以下. |

| 【別表10-2】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 （5,470MHz～5,730MHz） |
| --- | --- |
| ①; 変調方式がパルス変調のうち無変調パルス列のものが送信する電波および当該電波の検出確率. 種別; パルス幅（μs）; 繰返し周波数（Hz）; 連続するパルス数; 検出確率. 1; 0.5; 720; 18; 60％以上. 2; 1.0; 700; 18; 60％以上. 3; 2.0; 250; 18; 60％以上. 4; 1μs以上5μs以下の幅のうち1μsまたは 1μsに1μsの整数倍を加えた幅; 4,347Hz以上6,667Hz以下の 間の任意の1つの周波数; 23以上29以下の 任意の1つの整数; 60％以上. 5; 6μs以上10μs以下の幅のうち 6μsまたは6μsにμsの整数倍を加えた幅; 2,000Hz以上5,000Hz以下の 任意の1つの周波数; 16以上18以下の 任意の1つの整数; 60％以上. 6; 11μs以上20μs以下の幅のうち 11μsまたは11μsに1μsの整数倍を加えた幅; 2,000Hz以上5,000Hz以下の 任意の1つの周波数; 12以上16以下の 任意の1つの整数; 60％以上. ※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のも のに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場合の ものをいう。. ※ 注2; レーダーが送信する電波の種別ごとの検出確率の平均値は、80％以上でなければならない。. |

| ② | 変調方式がパルス変調のうち変調パルス列(パルスの期間中に搬送波を線形周波数変調するものに限る)のものが送信する電波および当該電波の検出確率 |
| --- | --- |

| 種別 | パルス幅（μs） | 繰返 し周波数（Hz） | 連続 するパルス数 | 検出 確率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50μs以上100μs以下の幅のうち50μsまたは50μsに1μsの整数倍を加えた幅 | 500Hz 以上1,000Hz以下の 任意の1つの周波数 | 1以 上3以下の 任意の 1つの整数 | 80％ 以上 |

※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式 のものに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場 合のものをいう。. ※ 注2; 連続するパルスの数の1つのまとまり(以下「バースト」という)は、12秒間に発射されるもの とする。. ※ 注3; チャープ幅は、 5MHz以上20MHz以下の周波数幅のうち5MHzまたは5MHzに1MHzの整数倍を加えた周波数幅とする。この場合において、チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。. ※ 注4; バースト数は、8以上20以下の任意の整数とし、バースト間隔は、12秒間をバースト数で除した時間とする。. ※ 注5; 1つのバースト内で複数のパルスがある場合、そのパルス幅は等しいものとする。. ※ 注6; 1つのバースト内で複数のパルスがある場合、その繰り返し周波数は、1つのパルスの繰り返し周波数と当該パルスの次の1つのパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。.

③ 変調方式がパルス変調のうち周波数ホッピング方式のものが送信する電波および当該の電波の検出確率. 種別; パルス幅(μs); 繰返し周波数（Hz）; 1のバースト内におけるパルス数; 検出確率. 1; 1; 3,000; 9; 70％以上. ※ 注1; 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続 方式のものに限る)から子局の無線設備に対して、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の17％の伝送を行う場合のものをいう。. ※ 注2; この表において「バースト」とは、連続するパルスの数の1つのまとまりとする。. ※ 注3; 周波数ホッピングにおける周波数(以下「ホッピング周波数」という)は5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、5,250MHzまたは5,250MHzに1MHzの整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。. ※ 注4; ホッピング周波数の切替間隔は、3m秒とし、全てのホッピング周波数の切替間隔の合計は 300m秒とする。. ※ 注5; バースト間隔は、3m秒とする。.